目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律、法规	1

1.2.2导则、标准	2

1.2.3相关资料	2

1.3工作原则	3

1.4适用范围	4

1.5预案体系说明	4

2应急组织与指挥	6

2.1内部应急组织机构与职责	6

2.2政府主导应急处置后的指挥与协调	7

3预警	8

3.1预警监测	8

3.2预警条件及分级	9

3.3预警信息的汇总及发布	9

4应急处置	11

4.1应急响应分级	11

4.2信息报告和通报	12

4.3环境应急监测	14

4.3.1应急监测方案	14

4.3.2应急监测保障	15

4.4处置方案	15

4.4.1尾矿砂浆外泄情景处置方案	15

4.4.2尾矿输送管线泄漏情景处置方案	16

4.4.3回水管线泄漏情景处置方案	16

4.4.4尾矿库渗漏情景处置方案	16

4.5配合有关部门应急响应	21

5应急终止	22

5.1应急终止的条件	22

5.2应急终止	22

6后期处置	23

6.1善后处置	23

6.2评估与总结	23

7.应急保障	24

7.1人力资源保障	24

7.2资金保障	24

7.3物资保障	24

7.4其他保障	24

7.4.1通讯与信息保障	24

7.4.2医疗卫生保障	25

7.4.3交通运输保障	25

7.4.4技术保障	25

7.4.5外部保障	25

8尾矿库场外环境应急专篇	27

8.1应急准备措施	27

8.1.1尾矿砂浆外泄情景环境影响	27

8.1.2尾矿输送管线泄漏情景环境影响	27

8.1.3回水管线泄漏情景环境影响	27

8.1.4尾矿库渗漏情景环境影响	28

8.2环境应急监测	28

8.3应急处置措施	29

8.4应急终止	30

8.5后期处置	31

8.6总结评估	31

# 附件

# 附件1 应急物资储备设施清单

附件2 内部应急主要人员通讯录

附件3 应急处置卡

附件4 内部审查意见

附件5 外部审查意见

附件6 修改说明表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 尾矿库周边环境敏感点分布图

附图3 尾砂输送及回水管路图

附图4 库内排洪管线图

附图5 尾矿库平面布置图

附图6 尾矿库拦截坝位置图

附图7 应急监测点位图

附图8 应急疏散线路图

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了积极应对可能发生的突发环境事件，有序、高效地组织指挥事故抢险救援工作，依据国家相关法律、法规，结合加工厂实际情况制定了《云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库突发环境事件应急预案》，作为综合预案的补充和完善，便于公司针对突发环境事件及时采取有效的防治措施。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（6）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（7）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（9）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全监管总局令第40号）；

（10）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第41号）；

（11）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号）；

（12）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（14）《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日施行）；

（16）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）；

（17）《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）；

（18）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（19）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化〔2006〕10号）；

（20）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通〔2015〕39号）；

（21）环境保护部办公厅关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》环办〔2014〕34号；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（23）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发〔2015〕50号）；

（24）《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）。

### 1.2.2导则、标准

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（环发〔2004〕174号）；

（7）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（8）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）；

（9）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（11）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（12）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（14）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）；

（15）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272号）。

### 1.2.3相关资料

（1）《迪庆州羊拉铜矿里农矿段采选工程项目环境影响报告书》，昆明理工大学，2005年；

（2）《迪庆州羊拉铜矿里农矿段采选工程项目环境影响验收报告》，云南省环境保护厅，2010年；

（3）公司组织机构人员名单、应急物资清单。

## 1.3工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

- （1）优先原则

①员工和救援人员的安全优先：应急救援行动应把保障公众健康和生命安全作为首要任务。凡是可能造成人员伤亡的突发环境事件发生前，要优先采取人员避险措施；

②防止事故扩展优先：在保障公众健康和生命安全后，应急救援行动应以防止事故扩展为优先原则。采取最大救援力量，防止事故扩大；

③保护环境优先：应急救援过程中应把环境保护放在优先的位置加以考虑，当环境质量和社会利益发生冲突时，应当优先考虑环境质量，满足环境质量的需要，做出有利于环境质量的救援决定。

- （2）以人为本、减少危害原则

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

- （3）坚持统一领导，分类管理，分级响应的原则

接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强企业各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

- （4）坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源的原则

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分利用专业救援队伍力量，引导、鼓励、培育和发挥辅助应急救援力量的作用。

## 1.4适用范围

本预案适用于云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库在生产、运行过程中发生或可能发生突发环境事件的预警、报告、处置、应急监测和应急终止等工作。可能发生的突发环境事件情景包括：

1）尾矿砂浆外泄情景（由管涌、坝体损坏、排水系统堵塞或坍塌、旧排水系统坍塌等原因引起的）；

2）尾矿输送管线泄漏情景；

3）回水管线泄漏情景；

4）尾矿库渗漏情景；

5）尾矿库扬尘情景等。

## 1.5预案体系说明

云南迪庆矿业开发有限责任公司应急预案体系主要包括生产安全事故应急预案和突发环境事件综合预案。环境综合预案中包含尾矿库输送系统泄漏、排水设施堵塞或损坏、渗漏和溃坝引发的次生环境问题等情景的现场处置措施。生产安全事故应急预案中包含尾矿库事故专项应急救援预案，提出尾矿库溃坝后的安全处置措施。

尾矿库突发环境事件应急预案属于企业环境综合预案下的专项应急预案，应对尾矿库可能发生的各类情景提出详细的预防、处置措施。

企业应急预案体系及其与外部预案关系图如下：

德钦县政府、生态环境局德钦分局

应急预案

云铜集团应急预案

云南迪庆矿业开发有限责任公司突发环境事件应急预案

相互协作

云南迪庆矿业开发有限责任公司安全生产应急预案

相互联动

相互衔接

尾矿库事故专项应急救援预案

尾矿坝有管涌、流土、排洪不及洪水可能漫 坝、坝面有塌坑等险情

尾矿库坝体因地震等原因出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象，有垮坝危险

云南迪庆矿业开发有限责

任公司尾矿库突发环境事

件应急预案

尾砂泄漏处置方案

尾矿输送管线泄漏处置方案

回水管线泄漏处置方案

尾矿库渗漏处置方案

尾矿库扬尘处置方案

相互配合

图 1-1尾矿库应急预案体系图

# 2应急组织与指挥

## 2.1内部应急组织机构与职责

云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库应急组织机构依托于企业环境应急组织机构，设立应急指挥部、应急指挥办公室，应急指挥办公室设在调度室，同时设立协调员。应急指挥办公室下设抢险救援队、应急保障组、应急监测组、医疗救援组和善后处置组。

应急组织机构是云南迪庆矿业开发有限责任公司非常设机构，当启动本预案时成立该组织机构，应急终止时机构功能随之停止。

云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库内部应急组织机构图见图 2-1，组织机构成员组成及职责见表 2-1，组织机构成员名单见附件 2。

应急指挥部

协调员

应急办公室

应急保障组

应急监测组

应急医疗组

善后处理组

董事长担任总指挥

调度室

抢

险

救

援

队

图 2-1	尾矿库内部应急组织机构图

表 2-1	尾矿库组织机构成员组成及职责

| 组织机构 | 负责人 | 职务 | 组成人员 | 机构职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 董事长 | 总指挥 | 总经理、工会主席、选矿厂长、安环部长、办公室主任、调度室主任、化验室主任、保卫部部长、设备物资部长、医疗室主任 | ①决定启动、终止应急预案，由总指挥发布； ②全权负责事故应急处置的组织指挥，对应急方案进行决策，由总指挥下达应急指令； ③根据事态发展和控制程度，适时提高或降低响应级别，并调整事故处置方案； ④由总指挥及时向云铜集团、德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦德钦分局报告事件信息，并向周边居民和企业进行通报； ⑤配合政府部门开展应急处置和事故调 查工作。 |
| 应急指挥办公室 （调度室） | 安环部主任 | 主任 | 调度室成员 | 负责应急指挥的调度、信息报告的传达等工作 |
| 协调员 | 尾矿库值 班长 | 主任 | - | 负责应急指挥部与各处置组之间的沟通 协调、以及公司所有资源的调用 |
| 抢险救援队 | 选矿厂厂长 | 组长 | 尾矿库日常工作人员 | 负责尾矿库突发环境事件发生后的应急处置工作。 |
| 应急保障组 | 物资部部长 | 组长 | 物资部、变电站、信息管理 部成员 | 负责尾矿库突发环境事件处置的物资和 装备的供应配发、现场用电和通信设施的 完好、运输车辆的供给等保障工作。 |
| 应急监测组 | 化验室主任 | 组长 | 化验室成员 | 负责尾矿库突发环境事件发生后废水、地表水、地下水水质的应急监测工作，记录 监测数据并进行分析，并按规定上报。 |
| 医疗救援组 | 医疗室主任 | 组长 | 医疗室成员 | 负责受伤人员的紧急抢救和对重伤员的转运，为现场救援人员提供医疗知识及服务。 |
| 善后处理组 | 综合办公室 主任 | 组长 | 综合办公室 成员 | 负责事故的原因调查和企业损失统计，组 织事故分析会议以及事故总结上报。 |

## 2.2政府主导应急处置后的指挥与协调

尾矿库发生突发环境事件影响到场外，云南迪庆矿业开发有限责任公司应对能力不足时，及时向德钦县人民政府、环保局及外部有关单位求援。当由政府或环保局等有关部门介入或主导尾矿库突发环境事件的应急处置工作时，云南迪庆矿业开发有限责任公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

# 3预警

## 3.1预警监测

根据尾矿库环境风险评估报告结论，结合尾矿库可能发生的突发环境事件情景，制定尾矿库预警监测制度及工作方案，见表 3-1。

表 3-1	尾矿库预警监测制度及工作方案

| 监测/检 查设施 | 监测点位 | 监测/检查项目 | 监测/检查 频次 | 监测/检查方 法 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水系统 | 排渗竖井 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 排水涵洞 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 排水斜槽导流洞 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 排水斜槽 排水管 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 尾矿库坝体 | 坝面 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 坝肩 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 排洪系统 | 拦洪坝 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 排洪隧洞 | 构筑物 | 1 次/月 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 回水池 | 高位水池、沉淀池 | 构筑物 | 2h | 现场检查 | 尾矿工 | 环保重点检查项目 |
|  |  | 水位 | 2h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  | 水质 | 1 次/天 | 监测 | 化验室人员 |  |
| 应急设施 | 事故池 | 构筑物 | 2h | 现场检查 | 尾矿工 | 环保重点检查项目 |
|  |  | 水位 | 2h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  |  | 1h （极端天气） | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 收集井 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  | 水位 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 坝肩截洪沟 | 构筑物 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  |  | 闸板 | 1h | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  | 水位 | 1h | 观测是否有 流水现象 | 化验室人员 |  |
| 输送管线 | 尾矿输送管线 | 管线腐蚀、破损、破坏 | 2h | 管道巡检 | 保卫人员 | 安全环保检查项目 |
|  |  |  | 实时 | 观察压力 仪表 | 选厂泵房人 员 |  |
|  | 回水管线 | 管线腐蚀、破损、破坏 | 2h | 管道巡检 | 保卫人员 |  |
| 地下水 | 水质 | 特征污染物 | 2 次/年 | 监测 | 委托检测 | 环保重点检查项目 |

## 3.2预警条件及分级

根据预警对应的突发环境事件危害程度、影响范围、控制事态的能力以及可以调动的应急资源，突发环境事件预警分为蓝色（尾矿库级别）、黄色（选厂级别）、橙色（公司级别）和红色（集团公司级别）四个等级，预警分级对应条件见表 3-2。

表 3-2	尾矿库预警分级条件

| 预警分级 | 预警条件 |
| --- | --- |
| 蓝色预警 | 回水管线跑冒滴漏； |
|  | 事故池、收集井内水位超过总容积 1/2，但未溢出； |
| 黄色预警 | 回水管线发生泄漏，废水未进入河道； |
|  | 尾矿输送管线泄露，且泄漏点不在河床、村庄、农田、河滩等部位； |
|  | 高位水池、沉淀池内水位接近临界水位； |
| 橙色预警 | 尾矿库坝体出现裂缝、鼓包、管涌，未导致尾矿浆外排； |
|  | 尾矿水超标外排，但未超过排放标准3倍； |
|  | 事故池有水溢出； |
|  | 回水管线泄漏，进入金沙江河道； |
|  | 尾矿输送管线泄露，且泄漏点位于河床、村庄、农田、河滩等部位； |
|  | 气象部门发布极端降雨天气预警； |
| 红色预警 | 尾矿库坝体出现管涌、裂缝、排水系统堵塞或坍塌、原排水斜槽坍塌等导致尾矿浆 外泄，甚至溃坝、漫坝； |
|  | 地下水水质任一特征污染物浓度超过《地下水环境质量标准》III 类标准浓度值； |
|  | 尾矿水超标3倍以上排放。 |

## 3.3预警信息的汇总及发布

预警信息汇总程序为：尾矿库岗位人员/预警监测人员—>当班组长—>选厂厂长—> 调度室—>总经理—>公司董事长。当预警级别为蓝色，由尾矿库岗位当班人员、预警监测人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常情况，15min 内上报当班组长；当预警级别为黄色，当班组长初步查清事态后在 15min 内报告选厂厂长；当预警级别为橙色及以上，选厂厂长立即报告调度室，调度室接到预警信息后，立即进行核实，判断事件的性质和类别，核实后 30min 内报告至公司总经理，总经理报告至公司董事长；当预警级别为红色，由公司董事长在 30min 内报告至集团公司。当预警级别为橙色及以上时，可越级直接上报公司总经理。

当预警级别为蓝色，由当班组长发布预警信息；当预警级别为黄色，由选厂厂长发布预警信息；当预警级别为橙色及以上，由公司董事长发布预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等。

# 4应急处置

## 4.1应急响应分级

本预案中应急响应分级按尾矿库突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，对应事故等级和预警等级，将突发环境事件的应急响应由高到低分为四级，并分别对应综合预案中的响应级别（一级、二级响应对应其I级响应，三级、四级响应对应其II级响应）。响应级别由高到低分别为一级响应（特别重大）、二级响应（重大）、三级响应（较大）、四级响应（一般），响应对象分别为集团公司、云南迪庆矿业开发有限责任公司、选厂、尾矿库。

响应程序为：发现→逐级上报→预警信息发布→成立应急指挥机构→启动预案，并且按照分级响应的原则，开展应急响应工作。

应急响应流程见图 4-1，应急响应工作详见表 4-1。

图4-1	应急响应流程图

环境保护局

表4-1	应急响应工作一览表

| 预警级别 | 响应级别 | 负责人 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 四级 （尾矿库级） | 尾矿库当班组长 | 组织尾矿库工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对回水管线、高位水池、沉淀池、事故池、 事故导排渠、收集井等巡查频次，并及时将巡查情况报当班组长汇总。 |
| 黄色 | 三级 （选厂级） | 选厂厂长 | 组织选厂及尾矿库工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | 准备好备用水泵，回水池水位达到超高水位警戒要求时立即开启水泵，将尾矿水抽回尾矿库或选矿厂高位水池。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对回水管线、尾矿输送管线、高位水池、沉淀池等巡查频次，及时将巡查情况报选厂厂长汇总。 |
|  |  |  | 安排化验室人员对地下水水质进行跟踪监测，及时将监测情况报选厂厂长汇总。 |
| 橙色 | 二级 （公司级） | 应急指挥部总指挥 | 组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对坝体、回水管线、尾矿输送管线、高位水池、沉淀池、事故导排渠等巡查频次，及时将巡查情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  |  | 及时启动应急泵，将超标排放废水抽回尾矿库或选矿厂高位水池。 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 安排协调员与采砂施工人员进行交涉。 |
|  |  |  | 安排化验室人员对地下水水质、金沙江水质进行跟踪监测， 并及时将监测情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥 部总指挥。 |
| 红色 | 一级 （集团公司级） | 应急指挥部总指挥 | 组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 立即上报集团公司、迪庆州生态环境局德钦分局和德钦县人民政府应急办。 |
|  |  |  | 安排协调员负责应急处置过程的协调工作。 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 安排化验室人员对地下水水质、金沙江水质进行跟踪监测，并及时将事件动态、监测情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  | 政府及相关部门 | 当由德钦县政府、环保局及有关部门介入或主导尾矿库突发环境事件的应急处置工作时，云南迪庆矿业开发有限责任公司内部响应分级及程序不变化，各部门积极配合政府参与处置工作。 |

## 4.2信息报告和通报

当启动尾矿库应急预案二级响应以上级别时，由应急指挥部总指挥立即向云铜集团、德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦分局报告，同时向周边可能受影响的居民、企业通报，报告与通报的人员、对象、时限、内容及方式等情况见表 4-2。

表 4-2	信息报告与通报情况一览表

| 报告 | 响应级别 | 人员与单位 | 对象 | 报告内容 |  |  | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初报 （60min 之内） | 续报 （至少 1 天一次） | 处理结果报告 （处置结束后 1 个月之内） |  |
|  | 一级、二级 | 应急指挥部总指挥 | 云铜集团 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因、持续时间； ②尾矿及废水泄漏量、特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施。 ④是否需要其他援助等。 | ①尾矿浆及废水的源头控制情况； ②已泄漏污水在金沙江或地下水中的运移情况和拦截、处置情况； ③每日监测结果； ④周边居民的受影响程度； ⑤ 影响可能扩大的情况。 | ①处置工作现处阶段； ②尾矿浆及废水的源头控制情况； ③处置结果：包括污染控制情况和跟踪监测结果； ④事故发生后的遗留问题和潜在危害； | 电话 |
|  |  |  | 迪庆州生态环境局德钦分局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 德钦县人民政府 |  |  |  |  |
|  |  |  | 德钦县安监局 |  |  |  |  |
| 通报 | 二级 | 调度室 | 里农村 | ①尾矿浆或废水泄漏地点、泄漏污染物、影响范围； ②建议暂停用水。 |  |  | 电话、手摇警报器、铜锣 |
|  | 一级 | 调度室 | 里农村 | ①尾矿浆或废水泄漏地点、泄漏污染物、影响范围； ②建议暂停从水井取水。 |  |  | 电话、手摇警报器、铜锣 |
|  |  | 调度室 | 云南铜业（集团）有限公司 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因； ②尾矿及废水泄漏量、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④需要提供的处置人员、机械、药剂等数量。 |  |  | 电话 |

## 4.3环境应急监测

根据尾矿库可能的突发环境事件情景，结合尾矿库特征污染物的浓度及性质，制定环境应急监测方案。当发生突发环境事件时，应急监测组应立即按照监测方案开展应急监测工作；当应急响应级别为一级以上时，云南迪庆矿业开发有限责任公司自身监测能力不足，且人手有限，此时可申请迪庆州生态环境局监测站、最近第三方检测机构的援助开展应急监测工作。

### 4.3.1应急监测方案

根据尾矿库风险评估报告中可能发生的事故情景，当发生尾砂浆外泄、尾矿输送管线泄漏、回水管线泄漏、尾矿库渗漏等情景时，废水可能会进入金沙江，对金沙江水质及地下水造成影响，因此，制定尾矿库地表水及地下水监测方案。

- （1）地表水

根据尾矿库可能发生的突发环境事件影响范围、废水特征污染物性质等，制定地表水应急监测方案，包括监测点位、因子、频次等。地表水应急监测方案见表 4-3。

表 4-3	尾矿库地表水应急监测方案

| 编 号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏点 | pH值、氰 化物、Pb、Cu、SS | 初期阶段： 1h/ 次 ； 控制阶段： 2h/ 次 ； 跟踪阶段： 1d/次，连 续 7d。 | 污染物情况 |  |
| 2 | 金沙江上游500m |  |  | 对照点 | 上游水质情况 |
| 3 | 金沙江下游1.5Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |
| 4 | 金沙江下游3Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |
| 5 | 金沙江下游10Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |
| 6 | 金沙江下游20Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |
| 7 | 金沙江下游30Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |
| 8 | 金沙江下游50Km |  |  | 监控点 | 混合后下游污染情况 |

注：1、上述监测因子企业不具备具备监测能力；

2、结合现场实际情况可适当调整监测点位置，确保监测人员可迅速到位取样。

3、连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测。

- （2）地下水

根据尾矿库周边敏感目标分布情况、尾矿库特征污染物性质等，制定地下水应急监测方案，包括监测点位、因子、频次等。地下水应急监测方案及监测分析方法见表 4-4 。

表4-4	尾矿库地下水应急监测方案

| 编 号 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆浸场上方监测孔 | pH 值、氰化物、Pb、Cu、 | 初期阶段：事故初期 1h 一次； 控制阶段：1d/次； 跟踪阶段：1 周/次，持续 1~2 个月。 | 背景点 | 取样点深度在地下水水位以下 1.0m 之内。 |
| 2 | W13泉点 |  |  | 监控点 |  |
| 3 | 调节池下方监测孔 |  |  | 监控点 |  |
| 4 | 周边村庄地下水井 |  |  | 监控点 |  |

### 4.3.2应急监测保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司应急监测组由 5 人组成，应急监测的每个监测断面或点位需2人配合完成。当应急响应级别为一级以上，云南迪庆矿业开发有限责任公司自身监测能力不足时，可由迪庆州生态环境局环境监测站或第三方检测机构负责，云南迪庆矿业开发有限责任公司应急监测组配合进行。

云南迪庆矿业开发有限责任公司应急监测组暂无环境应急监测仪器、防护器材及所用试剂等。建议采购部分简易环境监测设备。

## 4.4处置方案

根据尾矿库突发环境事件危险因素，结合环境风险评估报告中突发环境事件情景分析，对可能造成环境污染的典型突发环境事件情景，制定对应的应急处置方案。

### 4.4.1尾矿砂浆外泄情景处置方案

尾矿砂浆外泄主要是由于管涌、裂缝等坝体损坏现象，排水系统堵塞或坍塌，旧排水系统坍塌等，造成的后果是不同量的尾砂浆外泄。根据环境风险评估情景分析预测结果，设置泄漏量为有效库容 1%、5%、10%、30%、50%、80%六种情景，对应的处置方案详见表 4-5。

### 4.4.2尾矿输送管线泄漏情景处置方案

尾矿输送管线可能因为构筑物发生断裂、抱箍出现松动等原因，导致尾砂泥浆泄漏。根据环境风险评估情景分析预测结果，设置较小裂口（10%）、裂缝（50%）、断裂（80%）三种情景，对应的处置方案详见表 4-6。

### 4.4.3回水管线泄漏情景处置方案

尾矿库回水管线由于长时间磨损或人为扰动导致构筑物发生断裂、抱箍出现松动等，造成尾矿回水泄漏。根据环境风险评估情景分析预测结果，设置泄漏面积为管径的小于10%、10%、30%、50%、80%三种情景，对应的处置方案详见表 4-7。

### 4.4.4尾矿库渗漏情景处置方案

根据环境风险评估情景分析，尾砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿库区域水文地质条件简单，库区范围下渗量较小且被收集回用，对地下水、地表水环境的影响均较小。为进一步保障环境安全，防止渗漏情景造成对外环境和地下水的影响，采取的处置措施见表 4-8。

表4-5	尾矿砂浆外泄情景处置方案一览表

| 序 号 | 情景设置 | 泄漏后果 | 处置措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源头控制 | 拦截设施 | 投加药剂 | 监测点位 | 饮水安全措施 |
| 1 | 泄漏尾砂量为有效库容1% | ①尾砂下泄量12.9355万 m3，污水下泄量 2.58 万 m3； ②下泄距离840m，泥面深度2.3m； ③不采取措施整个金沙江15.2km范围内化学需氧量处于超标状态； | ①立即停止生产。 ②封堵泄漏源。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / | 金沙江汇入口上游500m 处、泄漏口处、金沙江下游1.5km、3km、10km、20km处。 | 通知村民停止引用地下水及江水，牲畜禁止靠近河道饮水。 |
| 2 | 泄漏尾砂量为有效库容 5% | ①尾砂下泄量64.6675万m3，污水下泄量12.93万 m3； ②下泄距离840m，泥面深度5.5m； ③不采取措施整个金沙江18.7km范围内化学需氧量处于超标状态； | ①立即停止生产。 ②封堵泄漏源。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / |  |  |
| 3 | 泄漏尾砂量为有效库容 10% | ①尾砂下泄量129.355万 m3，污水下泄量25.87万m3； ②下泄距离840m，泥面深度8.7m； ③不采取措施整个金沙江21.6km范围内化学需氧量处于超标状态； | ①立即停止生产。 ②用水泥或石料封堵泄漏源。 ③对坝体进行修 补、加固。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / | 金沙江汇入口上游500m 处、泄漏口口处、金沙江下游1.5km、3km、10km、20km、30km处。 |  |
| 4 | 泄漏尾砂量为有效库容 30% | ①尾砂下泄量388.065万m3，污水下泄量77.61万m3； ②下泄距离840m，泥面深度12.6m； ③不采取措施整个金沙江25.7km范围内化学需氧量处于超标状态； | ①立即停止生产。 ②用水泥或石料封堵泄漏源。 ③对坝体进行修 补、加固。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / |  |  |

| 序 号 | 情景设置 | 泄漏后果 | 处置措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源头控制 | 拦截设施 | 投加药剂 | 监测点位 | 饮水安全措施 |
| 5 | 泄漏尾砂量为有效库容 50% | ①尾砂下泄量646.775万 m3，污水下泄量129.35万 m3； ②下泄距离840m，泥面深18.6m； ③不采取措施整个金沙江31.9km范围内化学需氧量处于超标状态； | ①立即停止生产。 ②用水泥或石料封堵泄漏源。 ③对坝体进行修 补、加固。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / | 金沙江汇入口上游500m 处、泄漏口口处、金沙江下游1.5km、3km、10km、20km、30km、50km处。 | 通知村民停止引用地下水及江水，牲畜禁止靠近河道饮水。 |
| 6 | 泄漏尾砂量为有效库容 80% | ①尾砂下泄量1034.84万 m3，污水下泄量206.97万 m3； ②下泄距离840m，泥面深26.7m； ③不采取措施整个金沙江46.3km范围内化学需氧量处于超标状态。 | ①立即停止生产。 ②用水泥或石料封堵泄漏源。 ③对坝体进行修 补、加固。 | 泄漏口下游 200m 处筑起第 1 道拦渣坝，第 1 道拦渣坝下游 200m、300m 处修筑第 2、3 道拦截坝。 | / |  |  |

表4-6	尾矿输送管线泄漏情景处置方案

| 序 号 | 情景 设置 | 泄漏后果 | 处置措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路路肩边渠内 | 地表过路段 | 村庄、农田处 |
| 1 | 较小裂口（10%） | 尾矿浆进入金沙江，混合过程段280m后达到完全混合状态，完全混合后的污染物在不采取处置措施的情况下，特征污染物完全混合后均可达标。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ② 采用橡胶垫和抱箍对管道进行 修复； ③ 在边渠内投加漂白粉和石灰； ④ 用铲子将泄漏尾砂收集运送至尾矿库。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ②采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ③用铲子将泄漏尾砂、受污染土壤收集运送至尾矿库。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ② 对居民进行警戒和疏导，必要时进行局部疏散； ③采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ④用铲子将泄漏尾砂、受污染土壤收集运送至尾矿库，并对村庄、农田进行恢复。 |
| 2 | 裂缝（50%） | 尾矿浆进入金沙江，混合过程段280m后达到完全混合状态，完全混合后的污染物在不采取处置措施的情况下，特征污染物完全混合后均可达标。 |  |  |  |
| 3 | 断裂（80%） | 尾矿浆进入金沙江，混合过程段280m后达到完全混合状态，完全混合后的污染物在不采取处置措施的情况下，特征污染物完全混合后均可达标。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ②采用无缝钢管对断裂段进行替换焊接； ③在泄漏点下游填沙袋围堵； ④在边渠内投加漂白粉和石灰； ⑤ 用铲子将泄漏尾砂收集运送至尾矿库。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ②在公路前后 1km立警示牌。 ③采用无缝钢管对断裂段进行替换焊接； ④在泄漏点下游破土开挖临时事故储池和导流沟； ⑤将收集的尾砂及受污染土壤转移运至尾矿库，同时对地表临时事故储池进行恢复。 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ②对居民进行疏散；③采用无缝钢管对断裂段进行替换焊接； ③在泄漏点下游采用沙袋围堵； ④用铲子将泄漏尾砂、受污染土壤收集运送至尾矿库，并对村庄、农田进行恢复。 |

表4-7	回水管线泄漏情景处置方案一览表

| 序 号 | 情景 设置 | 泄漏后果 | 处置措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路路肩边渠内 | 地表过路段 | 村庄、农田处 |
| 1 | 管径80% | 回水进入金沙江，混合过程段280m 后达到完全混合状态，完全混合后污染物均可达标，因此特征污染物超标出现在混合过程段内。 | ①关闭高位水池回水阀门； ② 采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； | ①关闭高位水池回水阀门； ②采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ③在泄漏点下游破土开挖临时事故储池和导流沟； ④将收集的受污染土壤转移运至尾矿库，同时对地表临时事故储池进行恢复。 | ①关闭高位水池回水阀门； ②采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ③监测农田土壤是否超标； ④将受污染土壤收集运送至尾矿库，并对村庄、农田进行恢复。 |
| 2 | 管径50% |  |  |  |  |
| 3 | 管径30% |  |  |  |  |
| 4 | 管径10% |  |  |  |  |
| 5 | 小于管径10% | 回水管线发生跑冒滴漏， 对周边环境影响小。 | ①关闭高位水池回水阀门； ② 采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； | ①关闭高位水池回水阀门； ②采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； | ①关闭高位水池回水阀门； ②采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ③监测农田土壤是否超标； ④监测结果显示超标，将污水流经区域围堵起来，投加漂白粉和石灰； ⑤将受污染土壤收集运送至尾矿库，并对村庄、农田进行恢复。 |

表4-8 尾矿库渗漏情景处置方案一览表

| 序号 | 情景设置 | 渗漏后果 | 处置措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 源头控制 | 处置措施 | 监测点位 |
| 1 | 里 农 村 地下 水井 水 质 超标 | 影响群众饮水安全 | 立即通报村民停止饮用井水。 | ①通过抽水试验判断泄漏点； ②将超标井水泵至临时贮水池或事故池； ③确定泄漏点后， 注入水泥浆补漏； ④对渗漏处进行帷幕灌浆处置，封 堵渗漏裂缝等。 | 里农村水井、 堆浸场上方监测孔、调节池下方监测孔、W13泉点。 |

## 4.5配合有关部门应急响应

云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库为较大环境风险尾矿库企业，当发生尾矿库溃坝、尾矿输送管线泄漏、尾矿库大范围渗漏等突发环境事件时，影响范围涉及到尾矿库库区外部，因此与地方政府及相关部门、周边居民、企业建立联动机制，借助外部力量妥善处置突发环境事件，将影响降到最低。云南迪庆矿业开发有限责任公司尾矿库配合应急处置的具体措施参照场外专篇执行。

# 5应急终止

## 5.1应急终止的条件

当对发生事故进行妥善处置后，符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事故威胁已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施，保护公众及环境免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽可能低的水平。

## 5.2应急终止

（1）应急指挥部根据应急事故的处理情况，当符合上述规定中任何一种情况，即可确认终止应急；或地方政府及其环保部门等相关部门确定可以终止应急，由应急指挥部确认终止应急；

（2）应急指挥部总指挥向各应急工作组下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，对于一级响应的情景，包括尾矿库坝体出现管涌、裂缝、排水系统堵塞或坍塌、原排水斜槽坍塌等导致尾矿浆外泄，甚至溃坝、漫坝；地下水水质任一特征污染物浓度超过《地下水环境质量标准》III 类标准浓度值、尾矿水超标3倍以上排放等，需要继续开展地表水和地下水水质监测和评价工作，直至污染彻底消除。

# 6后期处置

## 6.1善后处置

应急指挥部总指挥下达应急终止指令后，应急指挥组织机构解散。随后，由善后处置组长负责，协调员组织选厂、安环部、物资部、保卫部、化验室、医疗室、综合办公室等部门，做好污染治理、生态修复、构筑物重建加固、生产恢复、人员安抚、设备物资维护、损失赔偿等善后工作，并配合德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦分局开展环境损害评估、事件调查等工作，具体见表 6-1。

表6-1	善后处置工作一览表

| 工作类别 | 负责部门 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 污染治理 | 选厂、安环部 | 负责将事故外泄的尾矿渣和废水进行妥善收集、处置。 |
| 生态修复 | 选厂、安环部、物资部、化验室 | 负责将受污染的土壤清理倒入尾矿库，倒翻晾晒，使原有土壤中有毒有害物质浓度降低至背景值水平。 |
|  |  | 利用未污染区肥沃土壤置换修复农田或土壤的原有功能。 |
| 构筑物重建加固 | 选厂、安环部 | 负责对损坏构筑物进行加固、修复或重建。 |
| 生产恢复 | 选厂、安环部 | 恢复选厂、尾矿库的正常生产。 |
| 人员安抚 | 保卫部、医疗室 | 对受害人员进行妥善安置，安排受伤人员及时救治。 |
| 设备物资维护 | 综合办公室 | 负责统计应急设备的损坏、应急物资的消耗，并及时进行 维护、补充。 |
| 损失赔偿 | 综合办公室 | 负责统计处置过程中、河道整治、生态修复、周边居民的 经济损失、专家评估费用等各项支出。 |
| 配合开展评估和调查 | 综合办公室 | 配合德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦分局开展环境损害评估、事件调查等工作。 |

## 6.2评估与总结

尾矿库突发环境事件善后处置工作结束后，由总指挥组织全公司认真分析总结事故经验教训，“举一反三”，提出改进应急处置及环境管理工作的建议，具体见表 6-2。

表6-2  评估与总结工作一览表

| 工作类别 | 负责人 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 指挥长、选厂、安环部 | 总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并由云南迪庆矿业开发有限责任公司上报集团公司、羊拉乡人民政府、德钦县人民政府及迪庆州生态环境局德钦分局。 |
| 组织预案修订 | 选厂、安环部 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案 进行全面、专业的评估，并据此修订预案，由云南迪庆矿业开发有限责任公司上报集团公司，并报迪庆州生态环境局德钦分局备案。 |
| 配合政府部门相关评估 | 善后处置组长 | 积极配合政府及相关部门开展的各类评估工作。 |

# 7.应急保障

尾矿库的应急保障资源依托于云南迪庆矿业开发有限责任公司，主要包括人力资源、资金、物资、通讯、医疗、交通、技术、外部力量等各类保障。

## 7.1人力资源保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司设置采矿厂、选矿厂、安环部、物资部、保卫部、化验室、医疗室、综合办公室等多个部门，企业员工共1052人，技术人员75人。岗位操作人员每年定期和不定期的开展环境风险和应急管理宣传培训，尾矿工等岗位人员，每年组织一次再培训。各车间负责人员多为经验丰富的老技术人员。

应急组织机构组成中，抢险救援队在发生一般事故时，由尾矿库工作人员共6人组成，发生较大及以上事故时，从选矿厂应急救援队伍32人中增补；应急监测组由化验室5人组成，医疗救护队由医疗室2人组成，善后处理组由综合办公室等7人组成，基本可满足一般、较大事件的处置。

### 7.2资金保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司设立专门的事故预防与应急救援资金。应急资金由安环部提出（包括应急基础设施建设及运行、应急装备、应急技术支持、培训及演练等）项目支出需求，财务部审核后，由总经理负责审批作为专项资金，专款专用，并能随时取出。

## 7.3物资保障

尾矿库设置应急物资、装备存储库房，储备防护用具、警报器等应急物资。另外，公司选矿厂仓库还储存大量劳保用品、个体防护装备。企业应急物资储备及设施见附件 1。

应急物资由公司物资部负责，主要包括对各类物资定时检查清点，对不足部分及时补充和更新。

## 7.4其他保障

### 7.4.1通讯与信息保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司建立内部通讯信息网络，连接内部所有部门和人员。选厂和尾矿库之间建立专线（目前设置一台固定电话作为值班电话）、配备对讲机等，个人手机作为备用应急联络方式（24小时开机），保证通讯联系畅通。企业应急物资仓库储备警铃、广播、手摇警报器等应急设备，用于应急状态下使用。

此外，云南迪庆矿业开发有限责任公司与周围企业和相关外部救援单位，包括羊拉乡人民政府、德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦分局、迪庆州生态环境局、德钦县安监局、云南铜业（股份）有限公司及附近居民村委会等建立信息互通机制和通讯网络，保证应急状态下可随时联系。

通讯与信息保障由信息管理部和变电站负责，定期对通讯设备、应急电力设备进行全面检查，信息管理部还负责对内部人员移动电话变更进行报备登记。

### 7.4.2医疗卫生保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司至少储备1辆车作为预备应急救护车，关键岗位配备急救药箱、常用救护药品和防护用品，现场人员要求掌握对药物的使用操作规程。医疗卫生保障物资由医务室负责，定期对药品进行更换更新。

尾矿库距羊拉乡卫生院约60km，德钦县人民医院约150km，必要时可直接与县人民医院取得联系送往救治。

### 7.4.3交通运输保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司现有中型客车4辆，中型货车1辆，小型商务车3辆，小汽车（包括皮卡车、越野车）12 辆，分别由采选车间、总经理办公室、物资部管理，可满足应急时车辆需求。

### 7.4.4技术保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司定期组织管理人员、技术人员参加国家或地方主办的环境安全管理培训，对普通员工定期进行环境安全教育和考核，每年至少举行1次专项培训和演练；定期邀请市县环保主管领导或专家到厂检查、指导环境风险预防工作；同时与洛阳市环保专家建立密切联系，对突发环境事件预警、处置等方面信息进行沟通交流。

### 7.4.5外部保障

云南迪庆矿业开发有限责任公司与上级相关部门、社会力量、集团公司签订应急联动协议，与周边可能受影响居民建立信息互通制度，当企业自身应急能力不足或影响到场外需要支援的，可与外部应急救援单位取得联系。外部救援单位及人员联系方式见表 7-1。

表7-1	外部应急救援单位联系方式

| 项目 | 部门 | 第一联络方式 | 第二联络方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级部门 | 迪庆州应急救援指挥中心 | 0887-8288987 | / |  |
|  | 迪庆州生态环境局监察大队 | 0887-8223031 | / |  |
|  | 德钦县人民政府 | 0887-8413883 | / |  |
|  | 德钦县生态环境分局 | 0887-8412628 | / |  |
|  | 德钦县安监局 | 0887-8413308 | / |  |
|  | 德钦羊拉乡人民政府 | 0887-8566100 | / |  |
| 社会力量 | 公安局 | 110 | / |  |
|  | 火警 | 119 | / |  |
|  | 急救 | 120 | / |  |
|  | 交通事故报警指挥 | 122 | / |  |
| 集团公司 | 云南铜业股份有限公司应急救援指挥中心 | 0871-63153658 | / |  |
|  | 云南铜业股份有限公司 | 0871-63153658 | / |  |
| 尾矿库最近受体及单位 | 里农村 | 13988725202 | / | 村委会 |

# 8尾矿库场外环境应急专篇

当尾矿库环境应急预案启动一级响应，且云南迪庆矿业开发有限责任公司自身处置能力不足时，需要请求德钦县人民政府、迪庆州生态环境局德钦分局、社会救援机构及兄弟单位云南铜业（股份）有限公司的援助，云南迪庆矿业开发有限责任公司环境应急处置工作参照该专篇执行。

当由政府或环保局等有关部门介入或主导尾矿库突发环境事件的应急处置工作时，云南迪庆矿业开发有限责任公司配合相关部门参与处置工作，并将应急人员部署情况、已采取的措施、应急物资使用情况及物资缺口等情况，与外部救援力量做好沟通衔接，同时告知其拟采取的措施，均作为下一步应急指挥工作的重要参考依据。

## 8.1应急准备措施

根据尾矿库环境风险评估报告中尾矿库突发环境事件影响范围分析结果，尾矿库下游主要受影响的敏感点为金沙江。

### 8.1.1尾矿砂浆外泄情景环境影响

根据对不同情景的分析预测结果可知，当发生尾矿外泄时，泥浆夹带污水顺沟口进入金沙江，会引起金沙江中 SS、化学需氧量超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II 类水体的标准限值。

### 8.1.2尾矿输送管线泄漏情景环境影响

根据对不同情景的分析预测结果可知，当尾矿输送管线发生泄漏时， 尾矿浆和尾矿水进入金沙江，引起金沙江SS、化学需氧量上升。当发生尾矿泄漏时，结合尾矿特征污染物的浓度及特性，在不采取处置措施的情况下，特征污染物完全混合后均可达标。

### 8.1.3回水管线泄漏情景环境影响

根据对不同情景的分析预测结果可知，当回水管线发生泄漏时，尾矿回水进入金沙江，引起金沙江化学需氧量浓度上升。当泄漏面积为管径＜10%、 10%、30%、50%、80%五种情景时，泄露回水将对金沙江产生一定影响，但特征污染物不会引起金沙江化学需氧量、Pb、Cu浓度超过《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II 类水体的标准限值要求。回水管线途径尾矿坝下游沟谷（沿坡脚布设）、山间道路（沿坡脚布设），经调查，重要路口处，回水管线均采用措施防止被车辆损坏。回水管线长时间运行发生跑冒滴漏现象（泄漏面积小于管径 10%），距离金沙江较远，泄漏废水不会进入金沙江，会就近渗入地下。由于量较小，不会对地下水产生明显不利影响。

### 8.1.4尾矿库渗漏情景环境影响

尾矿库场地水文地质条件较简单。山坡不含地下水，水量极微；尾矿库区主要为风化岩，水量很小。

经现场调查，尾矿库库底未做人工防渗措施，尾矿库渗漏水直接渗入底部裂隙水中。由于尾矿库底部尾砂已沉积已久，密实度很大，故尾矿库渗漏水直接渗到底部风化裂隙水中的量很小，基本不会渗到库外影响外环境。

另外，根据铜矿采选各企业尾砂浸出试验可知，尾砂浸出液中各项有毒有害元素浓度一般均低于《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中规定的限值要求，且 pH 在 6~9 之间，污染物浓度均未超过 GB 8978-1996 最高允许排放浓度，根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中有关规定，尾砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物。综合考虑上述分析可知，尾矿库渗漏对地下水、地表水环境的影响较小。场外应急准备措施见表 8-1。

## 8.2环境应急监测

结合尾矿库环境应急预案中环境应急监测方案内容，提出影响范围涉及到场外的应急监测方案。

- （1）监测因子

根据企业污染物特性，结合企业自行监测数据，尾矿库主要监测因子为氟化物、氰化物、As、Pb、Cu、Zn、Cd 等，其中尾矿废水中化学需氧量出现超标，因此，地表水应急监测选取化学需氧量、氰化物、pH、Pb、Cu 等因子，地下水选取 pH 值、化学需氧量、氟化物、氰化物、As、Pb、Cu、Zn、Cd。

- （2）监测频次

地表水监测频次：初期监测频次为 1h/次，事故得到控制后可适当延长监测时间间隔（初步控制后 2h/次），并做好跟踪监测（控制稳定后 1d/次，持续 7 天）。连续两次监测浓度均低于标准值可停止监测。

地下水监测频次：初期 1h 内取样检测作为背景值，随后监测频次为 1d/次，稳定控制后做好跟踪监测，每周 1 次，持续 1-2 个月。连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测。

监测频次详见表 4-3 和 4-4。

- （3）监测断面布设

根据尾矿库事故排水可能影响的范围及金沙江水体功能要求，结合金沙江水文资料及纳污情况，各断面设置情况见表 4-3和4-5。

- （4）监测方法

地表水监测分析按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求进行，采取全过程质控措施。地下水水样的采集、保存和分析方法按照《生活饮用水标准检测方法》（GB/T5750-2006）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求开展。

- （5）注意事项

对于重金属类物质，云南迪庆矿业开发有限责任公司没有便携式设备快速监测重金属的含量，且监测人员5名，无法满足应急状态下的监测任务，因此，需要请求环保局的应急监测队伍援助，云南迪庆矿业开发有限责任公司配合完成。

## 8.3应急处置措施

当发生以下突发环境事件情景时，已启动一级响应，且影响范围涉及到场外，需要由德钦县政府、环保局及相关部门进行协调，云铜集团协助，云南迪庆矿业开发有限责任公司配合政府部门完成现场处置工作。

（1）尾矿库坝体出现管涌、裂缝、排水系统堵塞或坍塌、原排水斜槽坍塌等导致尾矿浆外泄，甚至溃坝、漫坝；

（2）尾矿水超标3倍以上排放；

（3）地下水水质任一特征污染物浓度超过《地下水环境质量标准》III 类标准浓度值。

表 8-1	场外应急处置方案要点一览表

| 情景设置 | 应急准备措施 | 建议场外协助措施 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿浆外泄 | ①立即停止生产。 ②泄漏点下游筑3道堤坝，形成临时沉降池。 ③用水泥或石料封堵泄漏源。 ④对坝体进行修补、加固。 ⑤通报居民停止从饮用水井取水。 | ①应急处置需要大量粘土筑坝，以及工作机械等，需政府进行协调。 ②尾矿库金沙江下游沿岸饮水安全需政府保障，村民停止取水后的用水来源应由政府协调。 ③出现人员受伤中毒，需社会医疗救援机构协助。 ④向媒体公布信息需由政府部门公布。 |
| 尾矿输送管线泄漏 | ①关闭柱塞泵，停止尾砂输送； ②泄漏点下游 50m 处修滞污塘，收集尾矿并将 金沙江水与尾矿隔离； ③采用无缝钢管对断裂段进行替换焊接； ④在泄漏点金沙江上游500m，滞污塘内、泄漏点下游布设监测点位。 | ①向媒体公布信息需由政府部门公布。 |
| 回水管线泄漏 | ①关闭高位水池回水阀门； ②泄漏点下游 100m 处修建围堰； ③采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复； ④在泄漏点金沙江上游500m，滞污塘内、泄漏点下游布设监测点位。 | ①向媒体公布信息需由政府部门公布。 |
| 尾矿库渗漏 | ①立即通报村民停止饮用井水； ②通过抽水试验判断泄漏点； ③将超标井水泵至临时贮水池或事故池； ④确定泄漏点后，注入水泥浆补漏； ⑤对渗漏处进行帷幕灌浆处置，封堵渗漏裂缝等。 | ①应急处置需要大量工作机械等，需政府进行协调。 ②判断渗漏点的工作涉及专业领域，需要请政府及环保部门组织相关专家提出建议。 ③村民停止取水后的用水来源应由政府协调。 ④出现人员受伤或中毒，需社会医疗救援机构协助。 ⑤向媒体公布信息需由政 府部门公布。 |

## 8.4应急终止

德钦县人民政府和环保局等部门根据应急事故的处理，建议符合下列条件之一的， 即满足应急终止条件，由地方政府及其环保部门等相关部门确定可以终止应急，由云南迪庆矿业开发有限责任公司应急指挥部总指挥向各应急工作组下达应急终止命令：

（1）事故现场得到控制，事故威胁已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

- （4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

- （5）采取了必要的防护措施，保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理乃至尽可能低的水平。

应急状态终止后，根据国务院有关规定和实际情况云南迪庆矿业开发有限责任公司将配合政府继续进行环境监测和评估工作，直至其它补救措施无需继续进行为止。

## 8.5后期处置

应急终止后，云南迪庆矿业开发有限责任公司矿业有限责任公司除做好污染治理、生态修复、构筑物重建加固、生产恢复、人员安抚、设备物资维护、损失赔偿等工作外，还配合德钦县人民政府、县环保局开展环境质量后续监测、环境损害评估、事件调查等工作，包括：

（1）持续开展地表水和地下水水质监测和评价工作，直至污染连续稳定彻底消除。

（2）对造成的直接、间接环境损失进行评估。

（3）对事故进行调查，内容包括事故发生的主要原因、性质、类别、责任、教训、防范措施以及处置工作的成效。

## 8.6总结评估

突发环境事件善后处置工作结束后，云南迪庆矿业开发有限责任公司除做好总结事故原因、组织预案修订等工作外，还配合德钦县人民政府、环保局等相关部门，完成事故总结报告和环境损害赔偿工作。

认真分析总结事故经验教训，以书面形式报告处理事件的措施、过程和结果， 事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的部门和工作内容，最终形成应急处置总结报告，及时上报环保局、县政府及集团公司备案。

若对环境造成重大影响时，县政府及环保局组织专家对突发环境事件的受灾范围进行环境影响评估，及时开展环境损害赔偿工作，并对受污染的生态环境提出修复和恢复建议。云南迪庆矿业开发有限责任公司根据专家建议，对生态环境进行治理和恢复。